MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

| OBJETO: | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE HABITAÇÃO POPULAR EM MADEIRA |
| --- | --- |
| LOCAL: | LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, CEP: 78.590-000 MUNICÍPIO DE PARANAÍTA - MT |
| COORDENADAS: | Latitude 9°40'31.25"S / Longitude 56°27'51.04"O |
| ÁREA DA UNIDADE HABITACIONAL: | 54,00 m² |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: | 360 dias |

Do objetivo

O presente memorial tem como finalidade apresentar as instruções técnicas que deverão ser consideradas na execução da obra mencionada acima.

Informações técnicas

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado de forma a obter resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas da construção.

A obra será executada de acordo com o projeto de arquitetura e demais projetos, bem como as especificações técnicas, em caso de dúvida é necessário consultar o autor do projeto para prestar esclarecimentos.

Em caso de omissão das especificações prevalecerá o disposto no projeto arquitetônico.

Quanto a omissão for do projeto arquitetônico prevalecerá o disposto nas especificações.

Os projetos complementares prevalecerão sobre o arquitetônico no caso de discrepâncias.

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderão ser alterados durante a execução da obra, mediante prévio entendimento entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, entendimento este cujas conclusões deverão ser expressas por escrito.

As especificações técnicas só poderão ser modificadas, com autorização por escrito, emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores do projeto.

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com os projetos, memorial descritivo, especificações técnicas e demais documentos técnicos fornecidos.

No momento da emissão da ordem de serviço a empresa contratada deverá providenciar ART de execução dos serviços.

Todos os colaboradores envolvidos na execução da obra deverão usar os equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC). Sua utilização deve ser realizada mediante a orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Os EPI’s devem possuir certificado de aprovação (CA).

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados por um Engenheiro Civil, bem com devem ser conduzidos por um Mestre de Obras, que deve estar no canteiro de obras diariamente, durante todo o período de execução dos serviços.

Todo o serviço de movimento de terra / terraplenagem será executado pela CONTRATANTE sem ônus a CONTRATADA, no entanto caberá ao responsável técnico da CONTRATADA a condução e o acompanhamento dos serviços supracitados.

Todo material construtivo, inclusive a madeira será fornecido pela CONTRATANTE, conforme lista de materiais em anexo. Caso haja desperdícios e/ou aplicação de forma errada, a CONTRATADA deverá arcar com os custos de aquisição dos devidos materiais.

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITAÇÃO POPULAR EM MADEIRA

## SERVIÇOS PRELIMINARES

A locação da obra será feita com piquetes de madeira, perfeitamente nivelados e aprumados, considerando as faces externas dos piquetes, respeitando os respectivos alimentos dos canteiros.

## MOVIMENTO DE TERRA

A área destinada à construção terá que ser totalmente limpa antes do início da obra que compreenderá os serviços de capina, remoção de detritos, entulhos, vegetações existentes, camada de solo orgânico e escavação, tomando os devidos cuidados com a segurança de forma a evitar danos a terceiros.

Os serviços serão liberados para a etapa seguinte após a constatação da inexistência de materiais orgânicos e solos com raízes na área de intervenção. Esse material deve ser considerado inservível e destinado a bota-fora apropriado.

A superfície do subleito da área de intervenção será regularizada de modo que assuma a forma determinada pela seção transversal e demais elementos de projeto.

A execução de cortes no terreno para conformação das áreas nos níveis requeridos será através de escavações dos platôs quando for constatado terreno irregular com elevação acima do nível e/ou a presença de material inadequado para suporte das cargas atuantes sobre terreno.

O material de escavação não poderá ser disposto próximo da crista de taludes, o mesmo deverá ser transportado até bota-fora ou até área de estocagem definida de forma a evitar risco de instabilidade dos mesmos.

A superfície a ser aterrada, deverá ser previamente escarificada até uma profundidade de 15,00cm para garantir a aderência do corpo do aterro ao terreno natural e a homogeneidade do mesmo.

O lançamento das primeiras camadas de aterro deverá ser aprovado pela fiscalização após inspeção da camada de apoio.

Não deverão ser lançados aterros sobre solos orgânicos moles (turfosos ou não) terrenos encharcados (com água livre), lixo, entre outros.

Os aterros serão lançados e compactados em camadas com espessura máxima de 20,00cm, medida antes da compactação.

As camadas de aterro deverão atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio P.N.

O material proveniente das áreas de corte poderá ser aproveitado, desde que apresente características uniformes e qualidade adequada, após aprovação da fiscalização.

A compactação do material em áreas confinadas deverá ser cuidadosa, utilizando equipamentos de pequeno porte de forma a garantir a homogeneidade do corpo de aterro.

Deverá ser garantido um caimento adequado de 1,0% para promover a drenagem superficial em direção à guia/rua.

## INFRAESTRUTURA (RADIER E PILARETES)

A fundação será do tipo “radier”, conforme projeto estrutural, o radier consiste em uma laje em concreto armado cuja qual toda a estrutura se apóia.

Antes de executar o radier é necessário posicionar as tubulações das instalações hidrossanitárias e o eletroduto de PVC rígido para a alimentação do quadro de distribuição elétrica, conforme projeto e com rigorosa precisão.

A área de fôrma onde será executado o radier deverá ser coberta com lona plástica 150 micras para impermeabilização.

A armação da radier será com tela Q-196, com espaçador tipo pino em plástico ou concreto, deverá também posicionar os arranques para pilaretes e pilares conforme projeto.

O concreto para radier deverá ter resistência mínima de FCK 20MPA e espessura de (oito) centímetros, deve ser adensado com vibrador e mangote de 1” de diâmetro.

O nivelamento deverá ser executado com rigor prescindindo o contrapiso e possibilitando receber diretamente o revestimento. Os ambientes laváveis deverão ter declividade mínima de 2% nas direções dos ralos ou portas externas, com alinhamento superior dos rodapés em nível.

A cura será feita com aplicação continua de água, durante sete dias ou mais, mantendo-se úmidas, podendo executar parte da alvenaria após 72 horas, sem prejuízo para fundação.

## SUPERESTRUTURA

A estrutura composta pelos pilares e vigas de laje, executada em concreto armado, utilizando aço CA-50 e CA-60 (NBR 6215:1986 e NBR 7480:1996), as fôrmas apropriadas de tábua comum, serão executadas rigorosamente conforme Projeto Estrutural.

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverá ser inspecionada e acompanhada no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado junto ao conselho competente.

O concreto poderá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, obedecendo a homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento conforme NBR própria.

A concretagem seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento.

Após a concretagem, enquanto não atingir o endurecimento (cura) satisfatório do concreto, este deverá ser protegido contra agentes prejudiciais como mudança de temperatura, chuva forte, agentes químicos, bem como choques e vibrações. A proteção contra secagem prematura deverá ser exigida pelo menos durante os sete primeiros dias, após o lançamento do concreto, com endurecimento constante da superfície.

As fôrmas e escoramentos deverão ser executados de forma a atender as dimensões das peças da estrutura projetada. Estas serão construídas, obedecendo a Norma referente ao tema.

A retirada das fôrmas e escoramentos só poderá ser feita quando o concreto estiver suficientemente, endurecido para resistir as ações de cargas de pega ou cimento de alta resistência inicial, a retirada das fôrmas e escoramentos não deverá dar-se antes dos seguintes prazos: 03 dias, faces laterais; 14 dias, face inferior, deixando pontaletes devidamente encunhados e contraventados; 21 dias, face inferior sem pontaletes.

O concreto para estrutura deverá ter resistência mínima de fck=25Mpa, e deve ser adensado com vibrador e mangote de 1” de diâmetro, preparado com betoneira, observando slamp máximo de 8,00cm.

As formas serão de tábuas comuns mediante aplicação de desmoldante com 4 reaproveitamentos.

A ferragem será disposta conforme Projeto Estrutural. Observando o que prescreve a norma NBR 6118 e suas atualizações com relação aos recobrimentos da ferragem. O Aço aplicado será CA-50 para barras longitudinais e CA-60 para elementos transversais (estribos).

## ALVENARIA

As paredes serão executadas com blocos cerâmicos (dimensões 9 x 19 x 24 cm), assentados horizontalmente (espessura 9 cm) formando fiadas perfeitamente niveladas, amarradas, com junta de 12mm, fixados com argamassa mista no traço 1:2:8, chapiscado no traço 1:3 e rebocado os dois lados no traço 1:1:6 deixando o acabamento do reboco compatível com o revestimento final da parede.

Os blocos cerâmicos utilizados deverão ser inspecionados pelo profissional responsável, devendo apresentar resistência adequada, arestas vivas, igualdade de dimensões cor homogênea sem manchas, e não deverá absorver água em excesso.

Serão executadas vergas e contra vergas de concreto armado, seção 9 x 10 cm com transpasse além da medida do vão não inferior a 30cm para cada lado (a partir de 1,5 metros de vão usar 1/5 da medida do vão para cada lado), na parte superior e inferior para as janelas, e na parte superior para as portas.

## FECHAMENTO EM MADEIRA

Todas as paredes, exceto o banheiro e parede da pia cozinha, serão de madeira beneficiada do tipo macho e fêmea, sentido horizontal, com altura do pé direito interno de 2,60m e mureta em alvenaria com altura de 0,60m.

O encaixe “macho” da madeira para o fechamento deverá ser para cima e o encaixe “fêmea” da madeira para baixo, de forma a evitar infiltração e/ou acumulo de água da chuva.

Todo fechamento de madeira deverá estar perfeitamente instalado, não podendo apresentar frestas, gretas e envergaduras. Havendo peças instaladas de forma inadequada, a CONTRATADA deverá substituí-las sem ônus a CONTRATANTE.

## COBERTURA

As tesouras serão em madeira de lei, assim como os travamentos e os caibros para fixação das telhas em formato de 2 águas e 1 águas, de acordo com os projetos. A estrutura deve ficar alinhada e em nenhuma hipótese será aceita madeiramento empenado formando “barrigas” no telhado.

A cobertura será em telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a inclinação mínima de 15%, de acordo com o projeto de arquitetura. O telhado deverá ficar sem “colos” ou “barrigas”. A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto a cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que este fique com o comprimento adequado. As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior.

As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. Caso seja instalada alguma telha trincada ou rachada esta deverá ser substituída sem ônus a CONTRATADA.

Todas as telhas deverão ser analisadas quanto a sua fixação no madeiramento do telhado e fixadas onde estiverem soltas.

## REVESTIMENTOS PAREDES

Toda superfície de alvenaria e/ou de concreto da estrutura (vigas, pilares e laje, se houver) a ser revestida deverá ter chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 5,00mm.

O revestimento das paredes, será com reboco paulista usando argamassa mista de cimento cal e areia no traço 1:1:6 com 20,00mm de espessura, e com acabamento esponjado. Nas paredes a ser assentado azulejo, será permitida a substituição do reboco por emboço com traço 1:4.

Os revestimentos de argamassa deverão apresentar pareamentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados. A mescla dos componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. Estes só serão iniciados após embutidas todas as canalizações elétricas e hidrossanitárias que sob eles passarem.

Os rebocos serão regularizados e desempenados a régua e desempenadeira, com pareamento perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento, prumo ou esquadro das superfícies.

Os banheiros, bem como a copa serão revestidos com revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 33 x 57cm.

## FORROS

Execução de forro em PVC nos locais indicados no projeto de arquitetura.

O tarugamento para fixação do forro será em madeira de lei, devendo ter uma distancia entre lâmina de 45cm e estar perfeitamente nivelado e alinhado.

Deverá ser instalada a moldura do forro em PVC junto à estrutura de madeiramento, utilizando-se de prego e martelo. É necessário que seja tomado todos os devidos cuidados para que não seja danificado, perfurado e manchado as peças de PVC. Os forros deverão ser recordado com o comprimento ideal para cada cômodo e encaixado na moldura. O acabamento deverá ser perfeito.

Deverá ser executado requadro com tampo em PVC “alçapão” no cômodo “circulação” para acesso a laje e caixa d’ água.

## PAVIMENTAÇÃO

Todos os pisos laváveis deverão ter declividade mínima de 2%, nas direções dos ralos ou portas externas, com alinhamento superior dos rodapés em nível.

A superfícies dos elementos de piso colocados deverão resultar perfeitamente planas, sem ressaltos ou desníveis entre as peças e sem vazios na argamassa de assentamento.

A execução dos revestimento dos pisos deverão ser feitos somente após a conclusão dos revestimentos de paredes e tetos, depois de totalmente vedadas as coberturas, fixação dos caixilhos e instalação de tubulações.

Será proibida qualquer circulação sobre os revestimentos dos pisos colocados, durante as primeiras 48 horas subseqüentes à colocação.

Antes do lançamento de qualquer argamassa de colante, o lastro deverá ser picoteado e eliminados os resíduos soltos, óleos e graxas e também observado o grau de umidade.

A argamassa colante deverá ser aplicada respeitando as especificações dos fabricantes, principalmente quanto ao local de aplicação externo ou interno e quanto a espessura.

Qualquer correção prévia corretiva será feita com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre a qual, decorridos, no mínimo 7 (sete) dias da sua execução, será lançada a camada de argamassa colante mediante limpeza prévia.

O piso cerâmico tipo esmaltado terá dimensões 45 x 45cm, executado sobre radier nivelado com juntas de dilatação de acordo com fabricante. O rejuntamento do piso cerâmico tipo esmaltado deve ser com argamassa pré-fabricada na cor cinza escuro.

As calçadas de acesso, serão concreto conforme detalhamento em projeto.

## RODAPÉ

Serão fixados de forma a ficar embutidos, utilizando-se o mesmo material do piso. Terão altura de 7,00cm. Será dispensado o emprego de rodapé nos ambientes que apresentarem as paredes revestidas, de piso ao teto, ou meia parede, com cerâmica ou azulejo.

## ESQUADRIAS

Esquadrias de Madeira:

Todos os serviços de marcenaria serão executados seguindo as normas, obedecendo a desenhos e detalhes do projeto.

Os rebaixos, encaixe e outros detalhes nas esquadrias, para fixação de ferragens deverão ser perfeitas, sem rebarbas correspondendo exatamente as dimensões de ferragens e fechaduras.

As dimensões das esquadrias estão indicadas na planilha orçamentária e quadro de esquadrias no projeto arquitetônico.

As portas serão do tipo madeira compensada semi oca, lisas, assentes em batente de angelim ou peroba, com fechadura completas de embutir e três dobradiças do tipo cabeça de bola em ferro.

Esquadrias de Alumínio com Vidro:

As janelas de vidro comum terão 3,00mm de espessura, em vidro transparente, fixado em perfil de alumínio e serão do tipo correr conforme indicado projeto arquitetônico, todos acessórios serão em alumínio.

Porta do Fundo

A porta do fundo será em chapa metálica de 80 x 210 cm com batente, ferragem e fechadura, conforme indicado projeto arquitetônico.

As portas e janelas deverão seguir as dimensões e especificações mencionadas no projeto arquitetônico e nas planilhas quantitativas.

## PINTURA E EMASSAMENTO

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

- As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;

- As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

- As paredes internas e externas receberão uma demão de selador acrílico;

- Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar o intervalo entre demãos sucessivas, conforme fabricante;

- As paredes internas deverão ser pintadas com duas demãos de tinta acrílica.

- As paredes externas serão pintadas com duas demãos de tinta acrílica.

- Todos os barrados serão pintados com duas demãos de tinta acrílica.

- As superfícies das estruturas metálicas deverão estar completamente limpas e totalmente secas, isenta de poeira, mofo, manchas e oxidações. Primeiramente será aplicada uma camada de revestimento de proteção com zarcão e em seguida a pintura, com no mínimo de duas demãos ou o necessário para o recobrimento, de tinta esmalte sintético, fosco, de primeira linha, na cor a ser definida pela Prefeitura Municipal.

- As esquadrias de madeira deverão ser emassadas, lixadas e preparadas para receber a pintura.

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O projeto foi concebido baseado nas normas técnicas vigentes preconizadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas da concessionária local.

ABNT - NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

ABNT - NBR 5413 - Iluminação de Interiores;

ENERGISA - NTE 013 - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão;

As prescrições, indicações, especificações e normas de instalação dos fabricantes dos equipamentos a serem fornecidos e instalados, deverão ser obedecidas, atendendo as normas especificadas.

O projeto foi desenvolvido para suprir todas as cargas que irão existir no edifício.

A alimentação será subterrânea, derivando da referida baixa tensão, até o padrão de medição, com fornecimento Bifásico a 03 condutores (02 fases e 01 neutro) e tensão nominal 127/220V.

O padrão de medição será do tipo Bifásico B1 com disjuntor de proteção Bipolar de 40A, com cabos das fases e neutro de 10mm². Conforme a tabela 09 da NTE-013 no anexo da norma da concessionária local.

O QDG será instalado mais próximo do centro de carga, e também mais próximo do padrão de medição. A caixa será em PVC anti-chama, com tampa e fecho bloqueável.

Na porta do QDG deverá haver uma placa de advertência “CUIDADO ELETRICIDADE”, fixada por rebite ou simplesmente impressa por tintura.

Este quadro será composto de barramento, disjuntor geral, espaços para disjuntores reservas e serão devidamente cobertos por uma tampa em PVC anti-chama, deixando acesso apenas aos manípulos de acionamento dos disjuntores.

Deverá existir uma barra de cobre 15x2mm, interna ao QDG, para conexão do neutro e aterramento do mesmo, junto com o aterramento do próprio QDG.

Todos os painéis e quadros devem ser também aterrados convenientemente.

Não sendo permitidas ligações diretas de condutores aos terminais dos disjuntores, sem o uso de terminais apropriados.

Os condutores de alimentação do ramal de entrada até o quadro geral serão de cobre, nas bitolas de 10mm², isolado para 450/750V.

O condutor neutro no QDG deverá ser identificado pela cor azul claro de seu isolamento, de modo a distingui-lo dos condutores fase.

Todos os alimentadores que partem dos painéis e quadros deverão ser claramente identificados através de plaquetas indeléveis junto ao disjuntor de proteção.

O eletroduto do circuito de alimentação será de PVC sendo nas bitolas de 1.1/2”.

Os eletrodutos de PVC rígido roscáveis devem possuir em suas terminações buchas e arruelas, de modo a evitar as saliências e rebarbas que danifiquem os condutores que neles serão instalado. Tão logo sejam instalados, os eletrodutos devem ser tapados em suas extremidades com estopa e terem lançados suas guias condutoras de arame galvanizado nas bitolas adequadas.

A proteção contra sobre corrente no sistema elétrico de baixa tensão será feita através da utilização de disjuntores termomagnéticos norma NBR IEC 60947-2 instalado no quadro de distribuição. Deverá ser mantida a uniformidade de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverão ser de um mesmo fabricante.

A proteção geral do QDG será efetivada por um disjuntor termomagnético Bipolar de 40A, instalado na caixa de proteção geral, situado no padrão de entrada.

A proteção de cada circuito será individual e efetivada por disjuntores termomagnéticos de acordo com o desenho do diagrama unifilar. Será utilizado cobre na bitola de 16mm², interligado a uma haste por meio de conectores de aperto a prova de corrosão, não sendo permitido o uso de solda a estanho para as conexões.

Não deverá conter emendas em nenhum ponto nem chaves ou dispositivos que possam causar a sua interrupção e deve ser o mais retilíneo e curto possível.

No trecho de descida entre o centro de medição e a haste, o referido condutor será protegido por eletroduto de PVC rígido Ø3/4”, embutido em alvenaria, sendo proibido o uso de eletroduto metálico. Projetado em conformidade com a NBR-5410.

Os circuitos subterrâneos, com condutores embutidos em dutos enterrados a 50cm do solo, devidamente protegidos por camadas de areia e terra compactada. A vala deverá ter largura de 40cm em toda sua extensão. Os condutores serão de cobre com isolação em PVC, próprios para instalação subterrânea, com proteção contra umidade. As conexões entre cabos deverão ser feitas somente nas caixas de passagem, com isolamento através de fita isolante autofusão.

A seguir são apresentadas as considerações/especificações do projeto. As quais deverão ser atendidas pelos executores da obra.

Os quadros serão instalados conforme indicação constante no projeto. Serão construídos conforme diagramas do projeto, deverá possuir barramentos trifásicos e barra para neutro e terra independentes, espaço para futuras ampliações em torno de 20% da quantidade total de disjuntores. Os equipamentos internos deverão atender a IEC/ABNT, tais como disjuntores e etc. o condutor neutro será ligado diretamente à barra de neutro, bem como o de aterramento à respectiva barra de terra. A iluminação será setorizada por ambientes através de interruptores locais ou localizados no quadro de interruptores a ser instalado, conforme indicado em projeto. Os condutores aplicados em canalizações não herméticas terão isolação isenta de emissão de halogênios conforme a NBR 13570. Condutores de cobre têmpera mole (classe 5), com isolação de composto termoplástico de PVC (Afumex) ou similar, não propagante de chama, com temperatura de serviço de 70ºC, isolamento para 750V para a área de distribuição de iluminação, tomadas e força, em fio rígido conforme bitolas identificadas no projeto.

Todos os alimentadores que partem dos painéis e quadros deverão ser claramente identificados através de plaquetas indeléveis junto ao disjuntor de proteção.

Os eletrodutos dos circuitos serão de PVC sendo nas bitolas apresentados para os circuitos de iluminação e tomadas, conforme demonstrado nos desenhos. Os eletrodutos de PVC rígido roscáveis devem possuir em suas terminações buchas e arruelas, de modo a evitar as saliências e rebarbas que danifiquem os condutores que neles serão instalado. Tão logo sejam instalados, os eletrodutos devem ser tapados em suas extremidades com estopa e terem lançados suas guias condutoras de arame galvanizado nas bitolas adequadas. Os eletrodutos enterrados serão do tipo kanaflex ou similares.

A proteção contra sobre corrente no sistema elétrico de baixa tensão será feita através da utilização de disjuntores termomagnéticos instalado no quadro de distribuição. Deverá ser mantida a uniformidade de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverão ser de um mesmo fabricante.

A proteção de cada circuito será individual e efetivada por disjuntores termomagnéticos de acordo com o desenho do diagrama unifilar.

## INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serão executadas seguindo os padrões mínimos exigidos pelas normas da ABNT (NBR 5626/98 – sistemas prediais de água fria).

As tubulações hidráulicas de água fria serão de PVC rígido soldável, inclusive as conexões, ambos de primeira qualidade e executados conforme projeto.

Deverá ser executada de acordo com o projeto hidráulico obedecendo aos diâmetros e especificações indicados, seguindo as seguintes diretrizes:

Tubos de PVC rígido marrom série A soldável;

Conexões de PVC rígido e soldável;

Registros de Gaveta e de Pressão em metal com acabamentos cromados;

Torneira para Lavatórios com acabamentos cromadas;

Utilização dos seguintes aparelhos:

As caixas sifonadas serão de PVC rígido branco 100,00 mm, saída de 50,00 mm, com grelha redonda e porta grelha em PVC, com tampa cega redonda e porta grelha em PVC.

## INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

As instalações sanitárias serão executas de acordo com a NBR 5688/99 – sistemas prediais de água pluviais ventilação, esgotamento sanitário tubos e conexões de PVC e a NBR 13969/97 - Tanques sépticos e NBR 7229/93 - Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques Sépticos.

As tubulações de esgotamento sanitário serão de PVC rígido Esgoto, inclusive as conexões, ambos de primeira qualidade e executados conforme o projeto.

Bacia sanitária de louça branca com válvula de descarga, de primeira qualidade;

Lavatório de louça com coluna dos banheiros.

As tubulações de esgoto sanitário serão de PVC rígido no diâmetro indicado nos projetos.

Caixa de inspeção será em PVC, diâmetro de 300mm, com tampa formato quadrado com anel de borracha para vedação, porta tampa 3 entradas para tubo de 100mm e uma saída para tubo de 100mm, fundo em formato canaleta com declividade.

Os ramais de esgoto dos banheiros serão ventilados por tubo PVC rígido embutidos na alvenaria até altura de 15 cm acima da cobertura.

## LIMPEZA FINAL

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do local de trabalho.

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção.

Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do funcionamento e condições dos diversos elementos e sistemas que compõem a obra, dentre eles, as instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, pluviais, etc, cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.

A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos será feita com o uso de ácido muriático diluído em água na proporção necessária. As ferragens deverão ser limpas com palha de aço e algum polidor para cromados.

Os vidros deverão ser limpos mediante o uso de álcool e pano seco. Os pisos serão limpos mediante o uso de sabão neutro. As louças e metais serão limpos com o uso de detergente apropriado em solução com água.

A edificação deverá ser entregue em perfeita condições de uso, sem quaisquer tipos de resíduos, manchas nas paredes, vidros ou pisos, livre de entulhos e arbustos.

Somente poderá ser entregue o serviço após a realização do termo de recebimento definitivo expedido pela comissão de fiscalização de obras previamente designado.