ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PADRÃO - SEDUC

(MEMORIAL DESCRITIVO)

ESTABELECIMENTO:

E.E. MÁRIO CORREA DA COSTA

ASSUNTO / OBRA:

REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR COMTEMPLANDO SERVIÇOS DE TROCA DE COBERTURA, ESTRUTURA DO TELHADO, PINTURA, PISO, ESQUADRIAS.

LOCAL / DATA:

PARANAÍTA - MT

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instruções, informações e especificações técnicas necessárias à contratação de empresa especializada, sob regime de empreitada por preço global, para executar obras de Reforma e Readequação de Estrutura Fisica.

A obra deverá ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial e nas quantidades especificadas em planilha orçamentária, salvo alterações da elaboração dos projetos executivos, devidamente aprovados pela SUEE/SEDUC/MT.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas.

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização, devendo ser registrado no diário de obras. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas características e mesmas especificações.

FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA

O Proprietário (SEDUC) designará para acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos e seus prepostos, para exercerem a FISCALIZAÇÃO. A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas da obra, sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e exclusivamente de competência do Construtor.

Obriga-se ainda o Construtor a manter no canteiro de obras um livro denominado “DIÁRIO DE OBRAS”, onde se anotarão os serviços em execução no dia, condições do tempo e quaisquer outras anotações julgadas oportunas pelo Construtor. A FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a este livro, podendo também nele escrever tudo que julgar necessário, a qualquer tempo. Todas as comunicações, tanto do Construtor, quanto da FISCALIZAÇÃO, só serão levadas em consideração se contidas no “DIÁRIO DE OBRAS”.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

O construtor obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho.

O construtor deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos somente poderão ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes.

Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não seja de propriedade do construtor, este será obrigado a sublocá-lo imediatamente, visando não se observar atrasos na execução dos serviços.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção individual - "E.P.I.” - necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom estado de conservação. Serão observadas as normas pertinentes ao assunto.  Poderá ser exigida pelo Proprietário, de acordo com o porte da obra, a presença em tempo integral no canteiro de um profissional que seja efetivo membro da "CIPA".

Deverá ainda ser previsto no canteiro de obras a colocação de extintores de incêndio em locais estratégicos.  Com relação ao transporte vertical, é terminantemente proibido o transporte simultâneo de pessoas e cargas no mesmo equipamento.

Fica estabelecido ainda que o Proprietário não possa ser responsabilizado por qualquer acidente ocorrido em execução de algum serviço da obra.

DOCUMENTOS FORNECIDOS

Fica a cargo da SUEE/SEDUC/MT fornecer ao Construtor os seguintes documentos, para a correta execução dos serviços solicitados:

- Projeto Executivo de Arquitetura, inclusive ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do profissional;

- Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias, inclusive ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do profissional;

- Projeto Executivo de Instalações Elétricas, inclusive ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do profissional;

- Planilha Orçamentária, inclusive ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos profissionais;

- Caderno de Detalhes Padrão SEDUC;

- Memorial Descritivo.

INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridade:

- Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e os desenhos/projetos fornecidos, deverá ser efetuada consulta à SUEE/SEDUC/MT.

- Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.

- As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

INTERPRETAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial apresenta a descrição de cada serviço solicitado e quantificado na Planilha Orçamentária oferecida pela SUEE/SEDUC/MT. Os serviços descritos no Memorial Descritivo seguem a mesma referência numérica existente na Planilha Orçamentária, assim como a divisão entre especificações dos Projetos Arquitetônico, Hidrossanitário e Elétrico, com o intuito de facilitar a assimilação de cada item entre os diferentes documentos fornecidos.

Para uma descrição aprofundada de determinados serviços especificados neste documento, é fornecido o Caderno de Detalhes Padrão SEDUC, que deverá ser consultado juntamente a este memorial, seguindo as instruções inseridas em negrito nos itens de referência, assim como as pranchas dos Projetos Arquitetônico, Hidrossanitário e Elétrico.

SUMÁRIO

ARQUITETURA – CONSTRUÇÃO CIVIL	7

1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7

1.2.	Placa de obra em chapa de aço galvanizado – SINFRA - SDCV0101	7

2.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA	7

2.1.	Remoção de divisória leve – SINFRA - CB0006	7

2.2.	Demolição de estrutura de madeira para telhado – SINFRA - CB0013	7

2.3.	Demolição de revestimento de azulejo – SINFRA - CB0028	7

2.4.	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto – SINFRA - CB0021	7

2.5.	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento – SINFRA - CB0036	7

2.6.	Remoção de esquadrias de madeira, inclusive batente – SINFRA - CB0045	7

2.7.	Remoção de pintura a óleo ou esmalte – SINFRA - CB0041	7

2.8.	Retirada de pilar de pvc – SEDUC - SDCV1728	7

3.	MOVIMENTO DE SOLOS	8

3.1.	Escavação, carga e transporte em solo de 1a categoria, utilizando trator sobre esteiras e PA - carregadeira sobre pneus– SINFRA - CB0107	8

3.2.	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade até 2,00m) – SINFRA - CB0065	8

3.3.	Reaterro manual de vala apiloado – SINFRA - CB0092	8

3.4.	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg – SINFRA - CB0095	8

3.5.	Compactação de aterro – SINFRA - CB0096	8

3.6.	Carga e transporte de entulho em caçamba-botafora com capacidade de 5,0m³ – SINFRA - CN0152	8

3.7.	Espalhamento e regularização de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre esteiras, distância até 30m – SINFRA - CB0111	8

4.	INFRA-ESTRUTURA	8

4.1.	Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento – SINFRA - CB0276	8

4.2.	Concreto estrutural virado em obra, controle "a", consistência para vibração, brita 1, fck 20 mpa – SINFRA - CC0185	9

4.3.	Concreto estrutural virado em obra, controle "a", consistência para vibração, brita 1, fck 15 mpa – SINFRA - CC0182	9

4.4.	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação – SINFRA - CC0247	9

4.5.	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, diametro 10,0 mm, corte e dobra na obra industrial, fora da obra – SINFRA - CC0167	9

4.6.	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60, diâmetro 5,0mm, corte e dobra na obra – SINFRA - CC0169	9

4.7.	Alvenaria vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19cm (furos horizontais), espessura da parede 9 cm, juntas de 12mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 – Tipo 1 – (com mão-se-obra empreitada)  – SINFRA - CB0150	9

4.8.	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8  – SINFRA - CB0195	10

4.9.	Forma de madeira para estrutura – SINFRA - CC0408	10

4.10.	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo – SINFRA - CG0009	10

5.	MESO E SUPER ESTRUTURA	10

5.1.	Concreto estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1, fck 20 mpa – SINFRA - CC0185	10

5.2.	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação – SINFRA - CC0246	10

5.3.	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação – SINFRA - CC0247	10

5.4.	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60, diâmetro 5,0mm, corte e dobra na obra – SINFRA - CC0169	11

5.5.	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 10,0mm, corte e dobra na obra – SINFRA - CC0167	11

5.6.	Forma de madeira para estrutura – SINFRA - CC0408	11

6.	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	11

6.1.	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9cm, juntas de 12mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:2:8 - tipo 1- SINFRA - CD0150	11

6.2.	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa  traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10 mm  – SINAPI - 73987/001	12

6.3.	Verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 05 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5 mpa, controle tipo "b" – SINFRA - CD0106	12

6.4.	Andaime para 1m² de alvenaria, construção e desmontagem, reaproveitamento seis vezes – SINFRA - CA0008	12

7.	COBERTURAS	12

7.1.	Estrutura de aço para cobertura duas águas sem lanternim, espaçamento entre tesouras 4m, vão 15m – SINFRA - CE0015	12

7.2.	Cobertura com telha de chapa de aço zincado, ondulada, E=0,5mm – SINAPI - 75381/001	12

7.3.	Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm – SINFRA - CG0102	12

7.4.	Rufo de chapa de aço galvanizado n.º 24, desenvolvimento 33 cm – SINFRA - CG0093	12

7.5.	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro 100mm – SINFRA - CO1114	12

7.6.	Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto E = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm – SINFRA - CB0231	13

8.	ESQUADRIAS	13

8.1.	Porta metálica do tipo “abrir”, dimensão (0,90 x 2,10)m, com visor – SEDUC - SDCV0834	13

8.2.	Porta metálica do tipo “abrir” dimensão (0,90 x 2,10)m, sem visor – DCV0831	13

8.3.	Porta metálica do tipo “abrir”, dimensão (0,70 x 2,10)m, sem visor – SEDUC - SDCV0832	13

8.4.	Porta e montante em alumínio, do tipo “abrir”, dimensão (0,60 x 1,70)m – SEDUC - SDCV0803	13

8.5.	Janela de correr com grade quadriculada, dimensão (2,00 x 1,20)m – SEDUC - SDCV0806	13

8.6.	Janela basculante, dimensão (1,00 x 0,60)m – SEDUC - SDCV0807	14

8.7.	Fornecimento e Instalação de Janela Basculante (largura 0,60m x altura 0,40m batente de 8,00cm) Sasazaki ou similar - P = 1,80m – SEDUC - SDCV0845	14

8.8.	Fornecimento e Instalação de Janela de Alumínio tipo guilhotina (2,00x1,50x1,00)m, c/ Passa Prato em granito comp.2,00mxlarg. 40 cm, inclusive acessórios de fixação conforme detalhe padrão SEDUC– SEDUC - SDCV0805	14

8.9.	Fornecimento e Instalação Balcão de atendimento da Secretaria em granito – SEDUC – SDCV1357	14

9.	REVESTIMENTOS	14

9.1.	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, E=5mm   – SINFRA - CI0254	14

9.2.	Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratadade areia peneirada traço 1:3, E=5mm – SINFRA - CI0220	14

9.3.	Cantoneira de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com azulejo – SINFRA - CI0280	15

9.4.	Azulejo assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8, juntas a prumo– SINFRA - CI0263	15

10.	PISOS	15

10.1.	Lastro de concreto (contrapiso) não estrutural impermeabilizado – espessura 6,0cm – SINFRA - CB0278	15

10.2.	Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, E=3 cm   – SINFRA - CI0090	15

10.3.	Piso rústico em concreto, FCK=13,5 MPA, controle tipo "C", formamndo quadrados ripados de 1,20x1,20m, E=7cm (passeio público c/ largura 2,00m) – SINFRA - CB0302	15

10.4.	Piso cerâmico esmaltado 30x30cm, assentado com pré-fabricada de cimento colante– SINFRA - CI0093	15

10.5.	Fornecimento e assentamento de rodapé de piso cerâmico, altura 7,0cm, assentado com argamassa colante, para piso cor clara, pei 05, inclusive rejuntamento – SINFRA - CI0097	16

10.6.	Soleira de granilite pré-moldada, 15 cm de largura, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 – SINFRA - CI0129	16

11.	FORROS E DIVISÓRIAS	16

11.1.	Forro de PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 200x6000mm – SINFRA - CI0064	16

11.2.	Divisória sanitária de granito E=3cm assentada com argamassa, traço 1:2 – SINFRA - CJ0018	16

12.	VIDROS	16

12.1.	Vidro comum fantasia, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa, e = 4,0 mm – SINFRA - CH0156	16

13.	PINTURAS	16

13.1.	Emassamento de parede externa e interna com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex – SINFRA -CI0304	16

13.2.	Pintura em látex acrílico (1ª linha: renner, coral ou suvinil), 02 demãos sobre superfície previamente perfeitamente emassada – SINFRA - CI0015	17

13.3.	Pintura com esmalte sintético/liquibrilho (1ª linha: renner, suvinil ou ipiranga) em paredes, inclusive lixamento preliminar, retoque de massa pva, 01 demão de fundo preparador a base de água, 02 demãos de esmalte sintético, aplicação à rolo – SEDUC - SDCV1201	17

13.4.	Pintura em esmalte sintético (1ª linha: renner, suvinil ou ipiranga) sobre esquadria metálica, inclusive lixamento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola – SINFRA - CI0012	17

14.	SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES	17

14.1.	Placa inaugural em aluminio 0,40x0,60m forneciemnto e colocação – SEDUC - SDCV1301	17

14.2.	Execução de rasgo de alvenaria para passagem de tubulação diametro 15mm (1/2) a 25mm (1") – SINFRA - CD0017	17

14.3.	Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150kg de cimento, para tubulação , diametro 15mm (1/2) a 25mm (1") – SINFRA - CD0020	17

15.	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	17

15.1.	Extintor Manual de Pó Quimico Pressurizado , capacidade 12 kg – SINFRA - CM0025	17

16.	LIMPEZA	17

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	18

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24

# ARQUITETURA – CONSTRUÇÃO CIVIL

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Placa de obra em chapa de aço galvanizado – SINFRA - SDCV0101

Será fornecida Placa de Obra Modelo 05 Obras Públicas, de acordo com o seguinte parâmetro:

- Para obras com valor acima de R$ 350.000,00 - Dim. 5,00 x 2,50m;

- Para obras com valor até R$ 350.000,00 - Dim. 2,50 x 1,25m.

OBS: SOMENTE SERÁ LIBERADA A PRIMEIRA MEDIÇÃO, SE A PLACA DE OBRA E AS LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA E ÁGUA ESTIVEREM INSTALADAS.

- SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA

  - Retirada de telhas onduladas fibrocimento

Deverá ser retirada as telhas em fibrocimento, inclusive transporte para local conveniente dentro da obra e/ou caçamba bota fora.

  - Retirada de estrutura de madeira para telhado – SINAPI 72228

Deverá ser demolido madeiramento das Salas conforme projeto, constituído por tesouras, inclusive transporte para local conveniente dentro da obra e/ou caçamba bota fora. Previamente serão substituídas por estrutura metálica.

  - Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento – SINAPI 85334

Retirada de esquadrias metálicas existente, inclusive transporte para local conveniente dentro da obra.

  - Remoção de esquadrias de madeira, inclusive batente –

Retirada de esquadrias de madeira existente, inclusive batente, inclusive transporte para local conveniente dentro da obra.

  - Remoção de pintura a óleo ou esmalte –

Deverá ser executada a remoção de Pintura a óleo esmalte nas paredes externas, inclusive limpeza e transporte para local conveniente dentro da obra e/ou caçamba bota fora.

  - Demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento

Deverá ser demolido alvenaria conforme projeto, inclusive limpeza e transporte para local conveniente dentro da obra e/ou caçamba bota fora.

- ELEMENTOS DE VEDAÇÃO

  - Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9cm, juntas de 12mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:2:8 - tipo 1- SINFRA - CD0150

Será executada alvenaria de ½ vez em de acordo com o projeto de Reforma, Reestruturação e Ampliação.

As alvenarias de elevação com assente de ½ vez serão executadas com tijolo cerâmico 8 furos, dim. média 9,00x19,00x19,00cm, com argamassa mista no traço 1:2:8  (cimento, cal e areia), junta 12mm, observando o nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverão ser de primeira qualidade.

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira perfeitamente. O cunhamento será feito com tijolo comum.

A ligação da alvenaria com concreto armado em pilares será executada através de esperas de ferro diâmetro 4,2mm previamente fixados a cada 38cm, que corresponde a duas fiadas de tijolos.

- COBERTURAS

Será executada cobertura de acordo com projeto de Reforma, Reestruturação e Ampliação.

  - Estrutura metálica em tesouras outreliças, vão livre de 12 metros, Fornecimento e Montagem – SINAPI 72110

Estrutura metálica para telhado, constituído de tesouras , terças , caibros , ripas  e contraventamentos p/ cobertura com telha metálica termoacústica,  executado, conforme projeto arquitetônico em anexo.

  - Cobertura com telha metálica termoacústica - SINAPI 94216

Cobertura com Telha Trapezoidaltermoacústica de aço pré pintada eletrostaticamente i=11%de chapa de aço zincado, conforme projeto arquitetônico em anexo.

  - Estrutura metálica em arco, Fornecimento e Montagem

Execução estrutura metálica em arco para recebimento de chapas de policarbonato 6mm, conforme especficado na planta de cobertura.

  - Cobertura em policarbonato, fornecimento e instalação.

Será executada cobertura em policarbonato, com placas de 6mm, cor fumê, conforme projeto arquitetônico em anexo.

- ESQUADRIAS

Os serviços de serralheira serão executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo de serviço e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura.

Todos os materiais utilizados na confecção das esquadrias deverão ser de procedência idônea, e acabados de maneira a que não apresentem rebarbas ou saliências capazes de obstar o funcionamento da abertura ou causar danos físicos ao usuário.

Todas as esquadrias metálicas deverão ter pintura anticorrosiva e posterior pintura esmalte sintético no mínimo em 02 demãos.

  - Porta metálica do tipo “abrir”, dimensão (0,90 x 2,10)m, com visor – SEDUC - SDCV0834

As portas metálicas das salas de aula, sala de informática e bilioteca serão de abrir em chapa dobrada corrugada nº 18, nas dimensões (0,90x2,10)m, com requadro de 0,20m, com visor em vidro dimensões (0,20 x 0,60)m à altura de 0,90m, fechadura de cilindro de embutir do tipo tetra, puxador em tubo de 1” soldado no montante da porta. Ver locais de instalação na planta baixa de proposta arquitetônica, Ver quantidades no quadro de esquadrias.

  - Porta metálica do tipo “abrir” dimensão (0,90 x 2,10)m, sem visor – DCV0831

As portas, serão de abrir em chapa dobrada corrugada nº 18, nas dimensões (0,90 x 2,10)m, com requadro de 0,20m, fechadura de cilindro de embutir do tipo tetra, puxador em tubo de 1” soldado no montante da porta. Ver locais de instalação na planta baixa de proposta arquitetônica, Ver quantidades no quadro de esquadrias.

  - Porta metálica do tipo “abrir”, dimensão (0,70 x 2,10)m, sem visor – SEDUC - SDCV0832

As portas metálicas, serão de abrir em chapa dobrada corrugada nº 18, nas dimensões (0,70 x 2,10)m, com requadro de 0,20m, fechadura de cilindro de embutir do tipo tetra, puxador em tubo de 1” soldado no montante da porta. Ver locais de instalação na planta baixa de proposta arquitetônica, Ver quantidades no quadro de esquadrias.

  - Janela de correr com grade quadriculada, dimensão (2,00 x 1,20)m – SEDUC - SDCV0806

As janelas de correr deverão ter grade quadriculada da Sasazaki, linha Belfort, Gravia ou similar, nas dimensões (2,00 x 1,20)m, com peitoril de 0,90m conforme especificado no Quadro de Esquadrias. Ver locais de instalação na planta baixa de proposta arquitetônica, Ver quantidades no quadro de esquadrias.

  - Janela basculante, dimensão (1,00 x 0,60)m – SEDUC - SDCV0807

As janelas basculantes serão da Sasazaki, Gravia ou similar, nas dimensões (1,00 x 0,60)m, com peitoril de 1,50m conforme especificado no Quadro de Esquadrias. Ver locais de instalação na planta baixa de proposta arquitetônica, Ver quantidades no quadro de esquadrias.

  - Fornecimento e Instalação de Janela Basculante (largura 0,60m x altura 0,40m batente de 8,00cm) Sasazaki ou similar - P = 1,80m – SEDUC - SDCV0845

As janelas basculantes serão da Sasazaki, Gravia ou similar, na quantidade de 20 unidades, nas dimensões (0,60 x 0,40)m, com peitoril de 1,80m conforme especificado no Quadro de Esquadrias. Ver locais de instalação na planta baixa de proposta arquitetônica, Ver quantidades no quadro de esquadrias.

  - Fornecimento e Instalação de Janela de Alumínio tipo guilhotina (2,00x1,50x1,00)m, c/ Passa Prato em granito comp.2,00mxlarg. 40 cm, inclusive acessórios de fixação conforme detalhe padrão SEDUC– SEDUC - SDCV0805

Na cozinha deverá ser instalada janela de alumínio tipo “Guilhotina”, na quantidade de 03 unidades, nas dimensões (2,00 x 1,50 x 1,00)m, inclusive acessórios de fixação, com passa prato em granito de largura 0,40m. Ver locais de instalação na planta baixa de proposta arquitetônica, Ver quantidades no quadro de esquadrias.

  - Fornecimento e Instalação Balcão de atendimento da Secretaria em granito – SEDUC – SDCV1357

O balcão de atendimento terá as dimensões (1,50 x 1,00 x 1,00)m, inclusive acessórios de fixação, com bancada em granito de largura 0,40m, vidro temperado (1,50x0,85) a 15cm de altura da bancada acabada, e fechamento em porta de enrolar fixado acima do balcão. Ver locais de instalação na planta baixa de proposta arquitetônica, Ver quantidades no quadro de esquadrias.

- REVESTIMENTOS

Os revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles passarem.

  - Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, E=5mm

Toda superfície de alvenaria externa de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 5 cm.

  - Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratadade areia peneirada traço 1:3, E=5mm –

O revestimento das paredes será com reboco paulista usando argamassa mista de cimento cal e areia no traço 1:2:9 com 5mm de espessura, sem peneirar e com acabamento esponjado. Nas paredes onde será assentado azulejo, será permitida a susbtituição do reboco por emboço com traço 1:3.

Os rebocos serão regularizados e desempenados com régua e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento das superfícies.

- PISOS

  - Piso cerâmico esmaltado 30x30cm, assentado com pré-fabricada de cimento colante– SINFRA - CI0093

Deverá ser executado rejuntamento para piso cerâmico (de dimensões mínimas (30 x 30)cm, com espessura de 8,0mm e espessura da junta de 6,0mm), com argamassa pré-fabricada na cor cinza escuro.

  - Fornecimento e assentamento de rodapé de piso cerâmico, altura 7,0cm, assentado com argamassa colante, para piso cor clara, pei 05, inclusive rejuntamento – SINFRA - CI0097

Onde houver assentamento de piso cerâmico, será executado rodapé de piso cerâmico com altura 7,00cm, assentado com argamassa colante para piso cor clara, PEI 05, inclusive rejuntamento. Ver tabela de especificação de materiais de acabamento.

- FORROS E DIVISÓRIAS

  - Forro de PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 200x6000mm –

Nas áreas de acordo com projeto de Reforma, Reestruturação e Ampliação, serão executados forros, em PVC na cor branca nas dimensões de (200x6000)mm, em painéis lineares encaixados entre si com estrutura de madeira, com arremate de cantos em rodaforro.

- VIDROS

  - Vidro comum fantasia, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa, e = 4,0 mm – SINFRA - CH0156

Os Vidros das janelas serão do tipo fantasia canelado, com espessura mínima de 4,00mm. A fixação dos vidros se dará com massa especial, em duas demãos e as quantidades serão medidas em “m²”, de acordo com os vãos das esquadrias novas. Ver locais de instalação na planta baixa de proposta arquitetônica, Ver quantificação segundo dimensões dos vãos no quadro de esquadrias.

- PINTURAS

As pinturas serão executadas com tinta acrílica (primeira linha renner, Suvinil, Ipiranga ou similar) em paredes inclusive lixamento preliminar, retoque de massa PVA, 01 demão de fundo preparador a base de água, 02 demãos de esmalte sintético, aplicação à rolo.

  - Emassamento de parede externa e interna com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex – SINFRA -CI0304

Deverá ser executado o emassamento de todas as paredes externas e internas com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex.

  - Pintura em látex acrílico (1ª linha: renner, coral ou suvinil), 02 demãos sobre superfície previamente perfeitamente emassada – SINFRA - CI0015

A pintura das paredes será executada com tinta látex de 1ª linha (Renner, Coral ou Suvinil) em duas demãos, mediante preparo prévio, limpeza, lixamento e aplicação de 01 demão de liquído selador pigmentado. Conferir cores no caderno branding book padronização escolas de Mato Grosso.

  - Pintura com esmalte sintético/liquibrilho (1ª linha: renner, suvinil ou ipiranga) em paredes, inclusive lixamento preliminar, retoque de massa pva, 01 demão de fundo preparador a base de água, 02 demãos de esmalte sintético, aplicação à rolo – SEDUC - SDCV1201

Será executado barrado em esmalte sintético com acabamento em liquibrilho, até uma altura de 1,10m do piso acabado, pintado sobre a pintura látex, nas paredes externas da construção, (com exceção das paredes em azulejo).

- SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES

  - Placa inaugural em aluminio 0,40x0,60m forneciemnto e colocação – SEDUC - SDCV1301

Fornecimento de quadro placa inaugural.

  - Execução de rasgo de alvenaria para passagem de tubulação diametro 15mm (1/2) a 25mm (1") – SINFRA - CD0017

Será executado rasgo em alvenaria para a passagem de tubulação de acordo com projeto de Ampliação.

  - Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150kg de cimento, para tubulação , diametro 15mm (1/2) a 25mm (1") – SINFRA - CD0020

Será executado enchimento de rasgo em alvenaria de acordo com projeto de Ampliação.

- INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

  - Extintor Manual de Pó Quimico Pressurizado , capacidade 12 kg – SINFRA - CM0025

Será fornecido e iunstalado extintor manual de Pó químico.

- LIMPEZA

  - Limpeza geral da edificação – SINFRA - CA0014

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do local de trabalho.

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção. A limpeza fina de um compartimento só será executada após a conclusão de todos os serviços a serem efetuados neste, sendo que após o término da limpeza, o ambiente será trancado com chave, sendo impedido o acesso ao local. Banheiro

Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.

A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos será feita com o uso de ácido muriático diluído em água na proporção necessária. As ferragens deverão ser limpas com palha de aço e algum polidor para cromados.

Os vidros deverão ser limpos mediante o uso de álcool e pano seco. Os granilites serão limpos mediante o uso de sabão neutro. As louças e metais serão limpos com o uso de detergente apropriado em solução com água.